启明中学九年级物理假期检测卷（电学部分）

制卷人：陈晖     时间：60分钟

一、单项选择题(每题3分，共36分)

1．关于欧姆定律，下列说法中正确的是(　　)

A．通过导体的电流跟该导体的电阻成正比，跟该导体两端的电压成反比

B．当电压一定时，导体的电阻跟通过该导体的电流成反比

C．当通过导体的电流一定时，导体的电阻跟该导体两端的电压成正比

D．当电阻一定时，通过导体的电流跟它两端的电压成正比

2．某导体中的电流与它两端电压的关系如图所示，下列分析正确的是(　　)

A．当导体两端的电压为0时，电阻为0

B．该导体的电阻随电压的增大而减小

C．当导体两端的电压为0时，电流为0

D．当导体两端的电压为2 V时，电流为0.6 A

3．如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两

段导体，将它们串联后连入电路中。比较这两段导体两端的电压及通过它们

的电流的大小，有(　  　)

A．UAB>UBC，IAB<IBC        B．UAB<UBC，IAB＝IBC

C．UAB>UBC，IAB＝IBC       D．UAB＝UBC，IAB<IBC

4．如图所示，R1与R2并联在电源电压为3 V的电路中。只闭合开关S1时，

电流表的示数为0.3 A；同时闭合开关S1和S2，电流表的示数为0.5 A，则(

A．R1的阻值为60 Ω

B．R2的阻值为15 Ω

C．通过R1的电流是0.5 A

D．通过R2的电流是0.3 A

5．在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当开关S

从断开到闭合时，电路中(　　)

A．电流表的示数变小，电压表的示数变小

B．电流表的示数变小，电压表的示数变大

C．电流表的示数不变，电压表的示数变小

D．电流表的示数不变，电压表的示数变大

6．如图所示，开关闭合，两个灯泡都不发光，电流表指针几乎

不动，而电压表指针有明显偏转，该电路故障可能是(　　)

A．电流表开路，并且L1、L2灯丝断了

B．L1灯丝断了

C．灯泡L2开路

D．灯泡L1被短路

7．用伏安法测电阻时，某同学接成如图所示的电路，开关闭合后(　　)

A．电流表和电压表有示数

B．电流表烧毁

C．电压表烧毁

D．电流表的读数几乎为零

8．关于串、并联电路，下列说法正确的是(　　)

A．串联电路电流处处相等

B．串联电路总电阻的倒数等于各电阻的倒数之和[来源:学。科。网Z。X。X。K]

C．并联电路各支路电流总相等

D．并联电路的总电阻等于各支路电阻之和

9．如图甲所示为气敏电阻随有害尾气浓度β变化的曲线，某物理科技小组

利用气敏电阻设计了汽车有害尾气排放检测电路，如图乙所示，电源电压恒

定不变，R为气敏电阻，L为指示灯。当有害尾气浓度β增大时(　　)

A．电压表的示数增大，指示灯亮度增大

B．电压表的示数减小，指示灯亮度增大

C．电压表的示数减小，指示灯亮度减小

D．电压表的示数增大，指示灯亮度减小

10．压敏电阻的阻值是随所受压力的增大而减小的。小聪同学想设计一个通

过电表示数反映压敏电阻所受压力大小的电路，要求压力增大时，电表示数

增大。以下电路不符合要求的是(　　)

11．图示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合

开关S，移动滑片P，多次记录电压表示数U和对应的电流表示数I，则绘出的UI关系图像正确的是(　　)

12．实验室有甲、乙两只灯泡，不考虑温度对灯泡电阻的影响，甲标有“15 V　1.0 A”字样，乙标有“10 V　0.5 A”字样。现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压为(　　)

A．25 V     B．15 V     C．17.5 V     D．10 V

二、填空题(每空2分，共20分)

13．有一个标有“2.5 V　0.3 A”的小灯泡，正常工作时计算得到它的灯丝电阻是________ Ω；但用欧姆表(测量电阻的仪表)测得的结果是2.5 Ω。关于这个差异，最合理的解释是：灯丝的电阻受____________影响。

14．小刚学习了“欧姆定律”之后，为了解铅笔芯电阻的大小，他在一支铅

笔芯两端加了3 V电压，测出通过铅笔芯的电流是150 mA，则该铅笔芯电阻为________ Ω；若加在这支铅笔芯两端的电压增加到6 V时，通过它的电流是____________mA。

- 如图所示，电源电压恒定，R＝10 Ω，断开开关S1，闭合开关S，

- 电流表的示数为0.3 A，则电源电压为__________V，再闭合开关S1，

- 电流表的示数为0.5 A，则R1的阻值为________ Ω。

16．甲、乙两电阻串联在电路中，它们的电压之比U甲 ∶U乙＝3 ∶1，则R1 ∶R2＝________；当把它们并联在电路中时，通过它们的电流之比I甲 ∶I乙＝________。

17．如图甲所示，已知电源电压为10 V，将滑动变阻器的滑片P移到最左端，闭合开关S，灯泡发光，电流表示数为0.35 A，电压表示数如图乙所示，则此时滑动变阻器接入电路的电阻是________ Ω。在滑片P向右移动的过程中，灯泡亮度________(填“变亮”“不变”或“变暗”)。

三、实验与探究题(共22分)

18．在“探究电流与电压、电阻的关系”的实验中，实验室老师给同学们准备了以下器材：“5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω”的定值电阻各1个，“15 Ω　1 A”的滑动变阻器一个，电流表，电压表，电源，开关和导线若干。

(1)根据如图所示的实物图，在虚线框内画出电路图。

(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于________(填“左”或“右”)端。

(3)在“探究电流与电压的关系”时，记录的电流表与电压表的示数如下表所示，请在坐标纸上描点画出IU图像，由此得出的实验结论是：_________________________________________________________________。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

- 在“探究电流与电阻的关系”的实验中，先将5 Ω的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为1.5 V，读出电流表的示数；再分别改接10 Ω、15 Ω、20 Ω的电阻，重复上述实验。当改接20 Ω的电阻进行实验时，发现无论怎样移动滑动变阻器滑片，电压表的示数始终无法达到1.5 V。经检查，电路连接无误，各元件均完好，请你找出一种可能的原因：________________________________。

19．如图是“测量小灯泡电阻”的实验。

(1)图甲是小马同学连接的实物图，其中有两处错误，请指出：__________________、__________________。

(2)纠正错误后，某次测量时电压表示数为2.4 V，电流表示数如图乙所示，该电流表的示数为________A，则小灯泡的电阻为________ Ω。

(3)另一同学分别测出小灯泡在不同亮度下的电阻，然后求出平均值作为小灯泡的电阻，他的做法对吗？答：________，其原因是：___________。

- 综合应用题(共22，第20小题5分，第21小题10分，第22小题7分)

20、一只小灯泡的额定电压为8V ，正常发光时通过它的电流为0.4A ，现将该小灯泡接在12V的电源上，为使其正常发光，还应串联一个多大的电阻？.

21．在如图(a)所示的电路中，电源电压U＝4 V且保持不变，电阻R1＝20 Ω。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P移至某处时，电路中电流表A的示数如图(b)所示。求：

(1)电流表A1的示数；

(2)滑动变阻器连入电路的阻值。

22．如图甲所示，已知电源电压恒为4 V不变，小灯泡L1标有“2.5 V　0.2 A”字样，设灯丝的电阻不随温度的变化而变化，求：

(1)要使图甲中的小灯泡L1正常发光，与它串联的电阻R的阻值为多少？

(2)如果把电阻R换成另一只标有“1.5 V　0.2 A”的小灯泡L2，其他条件不变，如图乙所示，闭合开关后，灯泡L1________(填“能”或“不能”)正常发光。(注意：此问不要求写出任何推断过程)[来源:Z,xx,k.Com]

启明中学九年级物理假期检测卷（电学部分）答案

- 选择题：

| - 题号 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 答案 | - D | - C | - C | - B | - A | - B | - D | - A | - B | - D | - B | - C |

- 填空题：

- 8.33   温度

- 20    300

- 3      15

- 3：1   1：3

- 8      不变

- 实验探究题：

- （1）作图略  （2）右 （3）电阻一定时，电流跟电压成正比

- 电源电压太小  或  滑动变阻器的阻值太小

- （1）滑动变阻器的接线接在同下方了

- 电流表的正负接线柱接反

- 0.3      8

- 不对   电阻随温度的变化而变化

- 10ᾬ

- （1）  0.2A     （2） 20ᾬ或2.22ᾬ

- （1）7.5ᾬ         （2）能正常发光