启明中学九年级物理假期检测卷（电功率与电磁部分）

制卷人：曹文荣

一、选择题

1．下列单位中，哪个不是电功单位：（    ）。

A．焦耳     B．伏·安·秒     C．伏·安    D．千瓦·时

2．将标有“12V，3W”的甲灯和“6V，3W”的乙灯，串联接在15V的电源上，那么能正常发光的是：（    ）。

A．甲灯  B．乙灯   C．两灯都能正常发光   D．两灯都不正常发光

3．为了比较电阻R1和R2的大小，四位同学分别设计了如图所示的电路，其中不可行的是（　　）

4．下列关于电功、电功率的一些说法中正确的是（    ）。

A．通过用电器的电流做功越多，则用电器功率就越大

B．用电器消耗的电功率越小，则电流做的功就越少

C．千瓦和千瓦时都是电功率的单位

D．对某一用电器而言，消耗的实际功率是由实际电压决定的

5．白炽灯的发光亮度取决于(　　)

A．灯泡的电阻大小              B．灯泡实际功率的大小

C．灯泡额定功率的大小   　     D．灯泡两端电压的大小

6．如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片向右移动时    (   )

A．电压表示数变大，电流表示数变小，灯泡变暗

B．电压表示数变小，电流表示数变大，灯泡变亮

c．电压表示数变小，电流表示数变小，灯泡变暗

D．电压表示数变大，电流表示数变大，灯泡变亮

7．标有“6V 6W”和“6V 3W”的灯L1和L2串联接在某电源上，设灯丝电阻不变，则（   ）

A．灯L1、L2通过的电流之比为2：1

B．灯L1、L2的实际功率之比为2：1

C．电源电压为12V时，L1、L2均正常发光

D．电源电压为9V时，L2正常发光

8“220V 40W”和“110V 40W”的两只灯泡都正常工作时（     ）。

A．因为通过它们的电流不同，所以亮度不同

B、因为两只灯泡的灯丝电阻不同，所以亮度不同

C．因为两只灯泡两端的电压值不同，所以亮度不同

D．因为它们的电功率相同，所以亮度相同

9．一只“10V  5W”的甲灯和一只“6V  1.8W”的乙灯串联后接入电路中，两灯均能发光，如不考虑温度对灯丝电阻的影响，比较它们的实际功率：

A. 甲灯大一些     B. 乙灯大一些     C. 两灯一样大      D. 无法确定

10．某同学按照如图所示的电路测定小灯泡的电功率，闭合开关S 后，他观察到小灯泡不发光，，但电流表、电压表指针都有偏转。以下判断正确的是 （   ）

A．灯泡短路                B．灯泡的灯丝断了

C．灯泡与灯座接触不良      D．灯泡的实际功率比额定功率小得多

11、如图所示，两电池规格相同，当开关S由触点2转到触点1时，螺线管的磁性及A端的极性变化情况分别是(   )

A．磁性增强，A端由S极变为N极

B．磁性减弱，A端由S极变为N极

C．磁性增强，A端由N极变为S极

D．磁性减弱，A端由N极变为S极

12. 下列四幅图中能说明发电机的工作原理的是（     ）

二、填空题

13．电能表是测量______的仪表，四月份抄                       ， 五月份抄表数

为                  ，那么这个月用电为______KW.H。

14.将一个标有“6V、3W”字样的灯泡接到9V的电源上，若要让它正常工作，应串联一个        Ω的电阻。

15．如图所示的电路里，在圆圈a，b，c上连接适当电表，使灯L1和L2并联且能发光，那么a应是　　　　　　；b是　　　　　　；c是　　　　　　．

16．如图电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R2的滑片P向右移动，在此过程中，电压表V1示数将　　　，电压表V2示数将　　　，电压表V1示数与电流表A示数的比值将　　 　．（选填“变大”、“变小”或“不变”）

17．如图所示电路，电源电压保持不变，滑动变阻器的最大阻值为10Ω．闭合开关s，当滑动变阻器的滑片P移到b端时，电流表的示数为O.6A，此时电阻Rx两端的电压为　　　　　　V；当滑动变阻器的滑片P移到a端时，电流表的示数为O．9A．则电源电压为　　　　V，电阻Rx的电阻值为　　　　　　Ω．

三，实验题

18、(1)如图所示，根据小磁针静止时所指方向，标出通电螺线管中的电流方向和电源正、负极。

(2)、根据小磁针的指向，确定螺线管的两极及电流方向及磁感线方向

1题

2题

19在做“测小灯泡的额定功率”实验时，

（1）已知小灯泡的额定电压是3.8V，额定功率小于2W，某同学在连接电路时有几根导线还没有接上，如实物所示，请你在实物图上用笔画线代导线替连接好（要求正确选择电压表和电流表的量程）．并画出此实验的电路图

（2）某同学在连接滑动变阻器时，由于接线错误使滑动变阻器滑片P移动时不能改变小灯泡的亮暗程度．现就下面两种情况，请你判断该同学是如何连接的?

第一种情况：小灯泡较亮时，他是把两导线的端点分别与滑动变阻器的_____连接．

第二种情况：小灯泡较暗时，他是把两导线的端点分别与滑动变阻器的_____连接．

（3）在正确连接电路并调节滑动变阻器使小灯泡正常发光时，电流表如图乙所示，其读数为_______A，则小灯泡的额定功率是_______W．

（4）平平同学连接好实验电路，检查无误后，闭合开关，发现电流表指针偏转，电压表指针几乎不动，该故障的原因是（      ）

A．灯泡灯丝断了  B．电流表接线短路  	C．电源接触不良   D．灯座接线短路

四、计算题

20．如图所示，电源电压为12V，R1=10Ω，开关S闭合后，电压表的示数为8V，求：

（1）通过R1的电流；

（2）R2的阻值．

（3）20秒R1消耗的电能

图14

21 如图14所示电路中，Rl=5Ω，R2=10Ω。当开关S1闭合，S2、S3断开时，电流表的示数为0.4A；当开关S1、S2、S3都闭合时，电流表示数为0.9A，且灯泡正常发光。设电源电压不变.

求：(1)电源电压；

(2)灯泡的额定功率；

22. 用如图甲所示的电热水壶，其额定电压为220V，额定电流为4.4A，热水壶的内部电路如图乙所示。该热水壶把1L水从20℃加热到100℃所需的时间为500s。 (c水=4.2×103 J/(kg·℃).求：

(1)加热过程水吸收的热量.

(2)加热过程电阻丝产生的热量.

(3)若电阻丝的电阻保持不变，当该热水壶的实际功率为800W时，计算实际电压.